- Приложение № 5

к постановлению Администрации

Надымского района

от __________ 2021 года № _____

Градостроительные регламенты

Содержание

| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) Ж-2 | 11 |
| 3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) Ж-3 | 21 |
| 4. | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4 | 30 |
| 5. | Многофункцинальная общественно-деловая зона ОД-1 | 39 |
| 6. | Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-2 | 50 |
| 7. | Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования ОД-3 | 61 |
| 8. | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования ОД-4 | 67 |
| 9. | Зона объектов здравоохранения ОД-5 | 70 |
| 10. | Зона культовых зданий и сооружений ОД-9 | 75 |
| 11. | Производственная зона П-1 | 78 |
| 12. | Коммунально-складская зона П-2 | 97 |
| 13. | Зона инженерной инфраструктуры И-1 | 105 |
| 14. | Зона объектов железнодорожного транспорта Т-1 | 110 |
| 15. | Зона объектов воздушного транспорта Т-2 | 113 |
| 16. | Зона объектов водного транспорта Т-3 | 115 |
| 17. | Зона объектов автомобильного транспорта Т-4 | 117 |
| 18. | Зона улично-дорожной сети Т-5 | 123 |
| 19. | Зона озелененных территорий общего пользования Р-1 | 125 |
| 20. | Зона объектов физической культуры и массового спорта Р-2 | 128 |
| 21. | Зона объектов отдыха и туризма Р-3 | 132 |
| 22. | Зона лесов Р-4 | 137 |
| 23. | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения СХ-1 | 138 |
| 24. | Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ-2 | 160 |
| 25. | Зона кладбищ СН-1 | 164 |
| 26. | Зона складирования и захоронения отходов СН-2 | 165 |
| 27. | Зона озелененных территорий специального назначения СН-4 | 166 |

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны улиц – 5 м; - со стороны проездов – 3 м; - для жилого дома (за исключением границ со стороны улиц и проездов) – 3 м; - для вспомогательных зданий и хозяйственных строений (за исключением границ со стороны улиц и проездов) – 1 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 700 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – 1500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 6 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 7 | Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 8 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Минимальные размеры земельных участков: - дошкольные образовательные организации – 1750 кв. м; - общеобразовательные организации – 10000 кв. м; - организации дополнительного образования – 300 кв. м; - спортивные сооружения – 100 кв. м. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 9 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 10 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 11 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 12 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 13 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 14 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 15 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 16 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 17 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 18 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 19 | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Передвижное жилье | 2.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Государственное управление | 3.8.1 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Деловое управление | 4.1 |  |
| 5 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |
| 6 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |
| 7 | Ведение огородничества | 13.1 | Предельная максимальная высота строений, сооружений, не являющихся объектами капитального строительства – 3 метра. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
| 8 | Ведение садоводства | 13.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – 2500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами  (до 4 этажей, включая мансардный) Ж-2

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 700 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
| 2 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – 1500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Общежития | 3.2.4 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Ведение огородничества | 13.1 | Предельная максимальная высота строений, сооружений, не являющихся объектами капитального строительства – 3 метра. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
| 5 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 6 | Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 7 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 8 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Минимальные размеры земельных участков: - дошкольные образовательные организации – 1750 кв. м; - общеобразовательные организации – 10000 кв. м; - организации дополнительного образования – 300 кв. м; - спортивные сооружения – 100 кв. м. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 9 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 10 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 11 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 12 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 13 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 14 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 15 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 16 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 17 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны улиц – 5 м; - со стороны проездов – 3 м; - для жилого дома (за исключением границ со стороны улиц и проездов) – 3 м; - для вспомогательных зданий и хозяйственных строений (за исключением границ со стороны улиц и проездов) – 1 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 2 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 6 | Государственное управление | 3.8.1 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 7 | Деловое управление | 4.1 |  |
| 8 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |
| 9 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.1544, 89:04-6.610, 89:04-6.1541, 89:04-6.1676, 89:04-6.1554) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами  (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) Ж-3

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; - 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 700 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
| 3 | Общежития | 3.2.4 | Предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 6 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 7 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Минимальные размеры земельных участков: - дошкольные образовательные организации – 1750 кв. м; - общеобразовательные организации – 10000 кв. м; - организации дополнительного образования – 300 кв. м; - спортивные сооружения – 100 кв. м. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 8 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 9 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 10 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 11 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 12 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 13 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 14 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 15 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 16 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Государственное управление | 3.8.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 6 | Деловое управление | 4.1 |  |
| 7 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |
| 8 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами  (9 этажей и более) Ж-4

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей. Предельное максимальное количество этажей – 12 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; - 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 3 м; - 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; - 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 3 | Общежития | 3.2.4 | Предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 6 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 7 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Минимальные размеры земельных участков: - дошкольные образовательные организации – 1750 кв. м; - общеобразовательные организации – 10000 кв. м; - организации дополнительного образования – 300 кв. м; - спортивные сооружения – 100 кв. м. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 8 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 9 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 10 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 11 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 12 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 13 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 14 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 15 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 16 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Государственное управление | 3.8.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 6 | Деловое управление | 4.1 |  |
| 7 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |
| 8 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Многофункцинальная общественно-деловая зона ОД-1

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 6 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 7 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Минимальные размеры земельных участков: - дошкольные образовательные организации – 1750 кв. м; - общеобразовательные организации – 10000 кв. м; - организации дополнительного образования – 300 кв. м; - спортивные сооружения – 100 кв. м. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 8 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 9 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 10 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 11 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 12 | Проведение азартных игр | 4.8.2 |  |
| 13 | Государственное управление | 3.8.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 14 | Деловое управление | 4.1 |  |
| 15 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 16 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 17 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 18 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 19 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 20 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 21 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 22 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 23 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 24 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 25 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  |
| 26 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 27 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 28 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 29 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 30 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Предельная максимальная высота здания – 30 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.1544, 89:04-6.1542, 89:04-6.1675, 89:04-6.1677) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-2

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 6 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 7 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 8 | Проведение азартных игр | 4.8.2 |  |
| 9 | Государственное управление | 3.8.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 10 | Деловое управление | 4.1 |  |
| 11 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 12 | Проведение научных исследований | 3.9.2 |  |
| 13 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 |  |
| 14 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 15 | Приюты для животных | 3.10.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 16 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 17 | Рынки | 4.3 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 18 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 19 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 20 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 21 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 22 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 23 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 24 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 25 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% |
| 26 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |  |
| 27 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |  |
| 28 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |  |
| 29 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 30 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 31 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  |
| 32 | Склад | 6.9 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
| 33 | Складские площадки | 6.9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 34 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 35 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 36 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 37 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 38 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 39 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования ОД-3

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 2 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Проведение научных исследований | 3.9.2 |  |
| 4 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 |  |
| 5 | Общежития | 3.2.4 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 6 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 7 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 8 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 9 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 10 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 11 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  |
| 12 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 13 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 14 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования ОД-4

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Минимальные размеры земельных участков: - дошкольные образовательные организации – 1750 кв. м; - общеобразовательные организации – 10000 кв. м; - организации дополнительного образования – 300 кв. м; - спортивные сооружения – 100 кв. м. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
| 2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 3 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  |
| 5 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 6 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 7 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона объектов здравоохранения ОД-5

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 2 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
| 3 | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | Предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 5 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 6 | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30% |
| 7 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 8 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 9 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 10 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона культовых зданий и сооружений ОД-9

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Предельная максимальная высота здания – 30 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 2 | Религиозное управление и образование | 3.7.2 |  |
| 3 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 5 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 6 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Производственная зона П-1

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов I – II класса опасности – 70%; - для объектов III класса опасности – 75%; - для объектов IV, V класса опасности – 80% |
| 2 | Недропользование | 6.1 |  |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 |  |
| 4 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 |  |
| 5 | Легкая промышленность | 6.3 |  |
| 6 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |  |
| 7 | Пищевая промышленность | 6.4 |  |
| 8 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 |  |
| 9 | Строительная промышленность | 6.6 |  |
| 10 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 |  |
| 11 | Энергетика | 6.7 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Минимальные размеры земельных участков: - понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – 4500 кв. м; - понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – 1500 кв. м; - распределительные пункты и трансформаторные подстанции – 50 кв. м; - объекты гидроэнергетики – не подлежат установлению; - тепловые станции – не подлежат установлению; - электростанции – не подлежат установлению. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 90% |
| 12 | Связь | 6.8 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
| 13 | Склад | 6.9 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
| 14 | Складские площадки | 6.9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 15 | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 16 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 17 | Воздушный транспорт | 7.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 18 | Рыбоводство | 1.13 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - минимальный – 5000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% |
| 19 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка – 80% |
| 20 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 21 | Деловое управление | 4.1 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 22 | Общежития | 3.2.4 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 23 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 24 | Проведение научных исследований | 3.9.2 |  |
| 25 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 |  |
| 26 | Приюты для животных | 3.10.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 27 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 28 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 29 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% |
| 30 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |  |
| 31 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |  |
| 32 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |  |
| 33 | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - 27 кв. м на 1 место для прогулочного флота; - 75 кв. м на 1 место для спортивного флота. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
| 34 | Водный транспорт | 7.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 35 | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 36 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 |  |
| 37 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |  |
| 38 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 39 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 40 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 41 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 42 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Специальная деятельность | 12.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (89:00-6.174, 89:04-6.1715, 89:04-6.1717, 89:04-6.1990, 89:04-6.1989, 89:04-6.2721, 89:04-6.2722, 89:04-6.1748, 89:04-6.1750, 89:04-6.1743, 89:04-6.1955, 89:04-6.1744, 89:04-6.1720, 89:04-6.1721, 89:04-6.1722, 89:00-6.173, 89:04-6.1991, 89:04-6.2895, 89:04-6.2820, 89:04-6.2893, 89:04-6.2894) | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 2 | Охранная зона геодезического пункта (89:04-6.613) | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» |
| 3 | Придорожная полоса (89:04-6.184, 89:04-6.443) | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 4 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (89:04-6.1877, 89:04-6.2741, 89:04-6.1871, 89:04-6.1879, 89:04-6.1910, 89:04-6.1891, 89:04-6.1899, 89:04-6.1872, 89:04-6.1875, 89:04-6.1878, 89:04-6.1885, 89:04-6.1898, 89:04-6.1909, 89:04-6.1853, 89:04-6.1909, 89:04-6.1896, 89:04-6.1868, 89:04-6.1882, 89:04-6.1897, 89:04-6.1902, 89:04-6.2469, 89:04-6.1884, 89:04-6.1914, 89:04-6.1912, 89:04-6.2743, 89:04-6.2751, 89:04-6.2744, 89:04-6.1847, 89:04-6.2786, 89:04-6.1841, 89:04-6.1862, 89:04-6.1869, 89:04-6.1888, 89:04-6.2755, 89:04-6.26, 89:04-6.1870, 89:04-6.1704, 89:04-6.1709, 89:04-6.1889, 89:04-6.2754, 89:04-6.1907, 89:04-6.2753, 89:04-6.1895, 89:04-6.2840, 89:04-6.2849) | Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 |
| 5 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.1817, 89:04-6.1790, 89:04-6.1026, 89:04-6.2759, 89:04-6.2761, 89:04-6.2785, 89:04-6.1683, 89:04-6.1732, 89:04-6.1592, 89:04-6.1802, 89:04-6.813, 89:04-6.48, 89:04-6.1818, 89:04-6.1537, 89:04-6.2776, 89:04-6.2476, 89:04-6.2714, 89:04-6.1760, 89:04-6.2764, 89:04-6.1819, 89:04-6.2813, 89:04-6.1821, 89:04-6.1733, 89:04-6.1791, 89:04-6.1224, 89:04-6.1402, 89:04-6.1626, 89:04-6.1782, 89:04-6.2142, 89:04-6.2143, 89:04-6.2154, 89:04-6.2158, 89:04-6.2167, 89:04-6.2191, 89:04-6.1755, 89:04-6.1335, 89:04-6.226, 89:04-6.1803, 89:04-6.2739, 89:04-6.1736, 89:04-6.1725, 89:04-6.2608, 89:04-6.1820, 89:04-6.1365, 89:04-6.1883, 89:04-6.1954, 89:04-6.1306, 89:04-6.92, 89:04-6.1645, 89:04-6.1646, 89:04-6.1772, 89:04-6.966, 89:04-6.1953, 89:04-6.2506, 89:04-6.1093, 89:04-6.863, 89:04-6.1532, 89:04-6.1936, 89:04-6.1941, 89:04-6.2005, 89:04-6.2015, 89:04-6.2035, 89:04-6.2037, 89:04-6.2512, 89:04-6.2760, 89:04-6.2767, 89:04-6.2774, 89:04-6.2777, 89:04-6.1401, 89:04-6.1311, 89:04-6.1284, 89:04-6.2012, 89:04-6.2504, 89:04-6.2758, 89:04-6.2763, 89:04-6.2770, 89:04-6.1718, 89:04-6.2022, 89:04-6.2543, 89:04-6.1276, 89:04-6.1515, 89:04-6.1540, 89:04-6.1615, 89:04-6.1933, 89:04-6.1937, 89:04-6.1942, 89:04-6.1945, 89:04-6.1946, 89:04-6.1949, 89:04-6.1950, 89:04-6.1997, 89:04-6.2011, 89:04-6.2025, 89:04-6.2036, 89:04-6.2498, 89:04-6.2508, 89:04-6.2509, 89:04-6.2762, 89:04-6.1034, 89:04-6.1816, 89:04-6.2029, 89:04-6.2156, 89:04-6.2187, 89:04-6.2180, 89:04-6.751, 89:04-6.1232, 89:04-6.974, 89:04-6.1814, 89:04-6.765, 89:04-6.960, 89:04-6.1280, 89:04-6.1931, 89:04-6.335, 89:04-6.1680, 89:04-6.1723, 89:04-6.2780, 89:04-6.878, 89:04-6.1507, 89:04-6.1528, 89:04-6.1932, 89:04-6.261, 89:04-6.545, 89:04-6.1242, 89:04-6.762, 89:04-6.1063, 89:04-6.1652, 89:04-6.1707, 89:04-6.1661, 89:04-6.1692, 89:04-6.2193, 89:04-6.375, 89:04-6.230, 89:04-6.1004, 89:04-6.7, 89:04-6.1777, 89:04-6.2732, 89:04-6.671, 89:04-6.2140, 89:04-6.2159, 89:04-6.2172, 89:04-6.2784, 89:04-6.1030, 89:04-6.1966, 89:04-6.1013, 89:04-6.1583, 89:04-6.1684, 89:04-6.1984, 89:04-6.2730, 89:04-6.1973, 89:04-6.102, 89:04-6.713, 89:04-6.343, 89:04-6.1233, 89:04-6.1768, 89:04-6.1778, 89:04-6.1975, 89:04-6.2181, 89:04-6.711, 89:04-6.1144, 89:04-6.2002, 89:04-6.2008, 89:04-6.2206, 89:04-6.2209, 89:04-6.2211, 89:04-6.1659, 89:04-6.1756, 89:04-6.1823, 89:04-6.1824, 89:04-6.1825, 89:04-6.1826, 89:04-6.528, 89:04-6.152, 89:04-6.110, 89:04-6.774, 89:04-6.449, 89:04-6.1018, 89:04-6.450, 89:04-6.403, 89:04-6.1603, 89:04-6.1668, 89:04-6.1690, 89:04-6.1741, 89:04-6.237, 89:04-6.404, 89:04-6.1805, 89:04-6.1781, 89:04-6.1787, 89:04-6.1784, 89:04-6.1779, 89:04-6.1766, 89:04-6.2471, 89:04-6.1168, 89:04-6.1216, 89:04-6.1090, 89:04-6.1765, 89:04-6.1835, 89:04-6.1838, 89:04-6.2168, 89:04-6.2547, 89:04-6.1948, 89:04-6.1943, 89:04-6.2765, 89:04-6.120, 89:04-6.559, 89:04-6.35, 89:04-6.1567, 89:04-6.1689, 89:04-6.429, 89:04-6.45, 89:04-6.1561, 89:04-6.1795, 89:04-6.725, 89:04-6.2157, 89:04-6.2195, 89:04-6.42, 89:04-6.2033, 89:04-6.356, 89:04-6.714, 89:04-6.631, 89:04-6.684, 89:04-6.288, 89:04-6.599, 89:04-6.1092, 89:04-6.1020, 89:04-6.1769, 89:04-6.1679, 89:04-6.647, 89:04-6.466, 89:04-6.1114, 89:04-6.770, 89:04-6.1776, 89:04-6.1839, 89:04-6.1842, 89:04-6.2806, 89:04-6.1400, 89:04-6.1080, 89:04-6.1259, 89:04-6.810, 89:04-6.1505, 89:04-6.1653, 89:04-6.2183, 89:04-6.2189, 89:04-6.1745, 89:04-6.1747, 89:04-6.1746, 89:04-6.1833, 89:04-6.2014, 89:04-6.2030, 89:04-6.1828, 89:04-6.1986, 89:04-6.2165, 89:04-6.2771, 89:04-6.2773, 89:04-6.1394, 89:04-6.1799, 89:04-6.2507, 89:04-6.1150, 89:04-6.1506, 89:04-6.2138, 89:04-6.2141, 89:04-6.2190, 89:04-6.2199, 89:04-6.1128, 89:04-6.2146, 89:04-6.2192, 89:04-6.2544, 89:04-6.2548, 89:04-6.927, 89:04-6.1934, 89:04-6.1939, 89:04-6.1940, 89:04-6.1944, 89:04-6.1947, 89:04-6.1992, 89:04-6.1999, 89:04-6.2017, 89:04-6.2019, 89:04-6.2032, 89:04-6.2040, 89:04-6.2778, 89:04-6.2781, 89:04-6.2200, 89:04-6.2549, 89:04-6.1993, 89:04-6.1919, 89:04-6.166, 89:04-6.614, 89:04-6.2713, 89:04-6.1739, 89:04-6.2034, 89:04-6.2499, 89:04-6.529, 89:04-6.911, 89:04-6.2031, 89:04-6.1331, 89:04-6.1127, 89:04-6.1619, 89:04-6.1995, 89:04-6.2023, 89:04-6.2039, 89:04-6.2041, 89:04-6.1998, 89:04-6.2208, 89:04-6.2207, 89:04-6.2210, 89:04-6.2212, 89:04-6.2213, 89:04-6.2214, 89:04-6.2215, 89:04-6.2216, 89:04-6.2217, 89:04-6.2218, 89:04-6.2220, 89:04-6.2221, 89:04-6.2501, 89:04-6.2546, 89:04-6.296, 89:04-6.2201, 89:04-6.597, 89:04-6.2001, 89:04-6.2497, 89:04-6.1504, 89:04-6.2042, 89:04-6.1384, 89:04-6.1794, 89:04-6.912, 89:04-6.1660, 89:04-6.2144, 89:04-6.1053, 89:04-6.1281, 89:04-6.1771, 89:04-6.532, 89:04-6.1085, 89:04-6.541, 89:04-6.1082, 89:04-6.1223, 89:04-6.2137, 89:04-6.1996, 89:04-6.1635, 89:04-6.2153, 89:04-6.2155, 89:04-6.2197, 89:04-6.2198, 89:04-6.2185, 89:04-6.2495, 89:04-6.2505, 89:04-6.2510, 89:04-6.2511, 89:04-6.2757, 89:04-6.832, 89:04-6.1827, 89:04-6.2735, 89:04-6.1830, 89:04-6.2003, 89:04-6.2009, 89:04-6.750, 89:04-6.702, 89:04-6.544, 89:04-6.1088, 89:04-6.857, 89:04-6.1571, 89:04-6.1691, 89:04-6.1706, 89:04-6.1730, 89:04-6.1729, 89:04-6.1726, 89:04-6.1740, 89:04-6.1960, 89:04-6.1962, 89:04-6.511, 89:04-6.1258, 89:04-6.1264, 89:04-6.27, 89:04-6.1108, 89:04-6.1283, 89:04-6.1800, 89:04-6.1728, 89:04-6.942, 89:04-6.865, 89:04-6.1609, 89:04-6.1606, 89:04-6.1607, 89:04-6.1763, 89:04-6.1852, 89:04-6.2805, 89:04-6.1854, 89:04-6.424, 89:04-6.1180, 89:04-6.1184, 89:04-6.203, 89:04-6.302, 89:04-6.2021, 89:04-6.1812, 89:04-6.1007, 89:04-6.2458, 89:04-6.130, 89:05-6.3016, 89:04-6.438, 89:04-6.162, 89:04-6.853, 89:04-6.609, 89:04-6.2496, 89:04-6.2473, 89:04-6.2540, 89:04-6.129, 89:04-6.1510, 89:04-6.2163, 89:04-6.1529, 89:04-6.2152, 89:04-6.2179, 89:04-6.1509, 89:04-6.1614, 89:04-6.1616, 89:04-6.2150, 89:04-6.2184, 89:04-6.2188, 89:04-6.2542, 89:04-6.2769, 89:04-6.306, 89:04-6.1840, 89:04-6.2016, 89:04-6.2147, 89:04-6.2007, 89:04-6.755, 89:04-6.1028, 89:04-6.1552, 89:04-6.1572, 89:04-6.1724, 89:04-6.1737, 89:04-6.2026, 89:04-6.2038, 89:04-6.2545, 89:04-6.1804, 89:04-6.1846, 89:04-6.1856, 89:04-6.1857, 89:04-6.1549, 89:04-6.2149, 89:04-6.303, 89:04-6.690, 89:04-6.357, 89:04-6.1043, 89:04-6.749, 89:04-6.163, 89:04-6.1627, 89:04-6.1634, 89:04-6.1647, 89:04-6.2139, 89:04-6.2145, 89:04-6.2161, 89:04-6.2164, 89:04-6.2166, 89:04-6.2170, 89:04-6.2176, 89:04-6.2182, 89:04-6.2186, 89:04-6.2202, 89:04-6.2766, 89:04-6.2169, 89:04-6.301, 89:04-6.1632, 89:04-6.2006, 89:04-6.2004, 89:04-6.187, 89:04-6.699, 89:04-6.1208, 89:04-6.216, 89:04-6.140, 89:04-6.1892, 89:04-6.2175, 89:04-6.1631, 89:04-6.2194, 89:04-6.2768, 89:04-6.2205, 89:04-6.2503, 89:04-6.2171, 89:04-6.2010, 89:04-6.1994, 89:04-6.2782, 89:04-6.2178, 89:04-6.2196, 89:04-6.758, 89:04-6.1788, 89:04-6.1938, 89:04-6.324, 89:04-6.2775, 89:04-6.1147, 89:04-6.490, 89:04-6.391, 89:04-6.1810, 89:04-6.2028, 89:04-6.1815, 89:04-6.1844, 89:04-6.21, 89:04-6.1067, 89:04-6.1196, 89:04-6.1599, 89:04-6.940, 89:04-6.259, 89:04-6.2779, 89:04-6.1536, 89:04-6.2502, 89:04-6.663, 89:04-6.377, 89:04-6.1560, 89:04-6.1651, 89:04-6.1734, 89:04-6.1792, 89:04-6.1073, 89:04-6.1786, 89:04-6.1911, 89:04-6.1811, 89:04-6.2000, 89:04-6.2013, 89:04-6.2027, 89:04-6.2174, 89:04-6.1813, 89:04-6.1221, 89:04-6.95, 89:04-6.1320, 89:04-6.562, 89:04-6.642, 89:04-6.1106, 89:04-6.1797, 89:04-6.2614, 89:04-6.2616, 89:04-6.811, 89:04-6.665, 89:04-6.1165, 89:04-6.364, 89:04-6.1501, 89:04-6.1502, 89:04-6.430, 89:04-6.1058, 89:04-6.918, 89:04-6.1987, 89:04-6.2024, 89:04-6.2177, 89:04-6.2803, 89:04-6.2804, 89:04-6.1650, 89:04-6.1935, 89:04-6.2162, 89:04-6.2173, 89:04-6.8, 89:04-6.1163, 89:04-6.1316, 89:04-6.727, 89:04-6.1403, 89:04-6.1249, 89:04-6.1682, 89:04-6.1688, 89:04-6.1735, 89:04-6.1793, 89:04-6.2018, 89:04-6.1055, 89:04-6.2204, 89:04-6.710, 89:04-6.1074, 89:04-6.1578, 89:04-6.1738, 89:04-6.2706, 89:04-6.2711, 89:04-6.1963, 89:04-6.2796, 89:04-6.2148, 89:04-6.1031, 89:04-6.1808, 89:04-6.525, 89:04-6.2537, 89:04-6.1116, 89:04-6.114, 89:04-6.598, 89:04-6.1642, 89:04-6.1696, 89:04-6.530, 89:04-6.1265, 89:04-6.150, 89:04-6.1562, 89:04-6.1719, 89:04-6.1703, 89:04-6.1623, 89:04-6.1636, 89:04-6.1629, 89:04-6.2783, 89:04-6.254, 89:04-6.1809, 89:04-6.1319, 89:04-6.1225, 89:04-6.1005, 89:04-6.246, 89:04-6.610, 89:04-6.84, 89:04-6.39, 89:04-6.1543, 89:04-6.1553, 89:04-6.1551, 89:04-6.1570, 89:04-6.1588, 89:04-6.1670, 89:04-6.1672, 89:04-6.1669, 89:04-6.1673, 89:04-6.1676, 89:04-6.1671, 89:04-6.1681, 89:04-6.1677, 89:04-6.1742, 89:04-6.1780, 89:02-6.853, 89:04-6.1764, 89:04-6.483, 89:04-6.43, 89:04-6.1806, 89:04-6.1598, 89:04-6.1762, 89:04-6.1767, 89:05-6.2860) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |

- Коммунально-складская зона П-2

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Склад | 6.9 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
| 2 | Складские площадки | 6.9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка – 80% |
| 4 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 6 | Проведение научных исследований | 3.9.2 |  |
| 7 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 |  |
| 8 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 9 | Приюты для животных | 3.10.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 10 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 11 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 12 | Деловое управление | 4.1 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 13 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 14 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 15 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% |
| 16 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |  |
| 17 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |  |
| 18 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |  |
| 19 | Водный транспорт | 7.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 20 | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - 27 кв. м на 1 место для прогулочного флота; - 75 кв. м на 1 место для спортивного флота. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
| 21 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 22 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 23 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 24 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 25 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Предельная максимальная высота здания – 30 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 2 | Производственная деятельность | 6.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона инженерной инфраструктуры И-1

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 |  |
| 3 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Энергетика | 6.7 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Минимальные размеры земельных участков: - понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – 4500 кв. м; - понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – 1500 кв. м; - распределительные пункты и трансформаторные подстанции – 50 кв. м; - объекты гидроэнергетики – не подлежат установлению; - тепловые станции – не подлежат установлению; - электростанции – не подлежат установлению. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 90% |
| 5 | Связь | 6.8 | Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
| 6 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 7 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 8 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 9 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 10 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.364, 89:04-6.1501, 89:04-6.1502, 89:04-6.430, 89:04-6.1790, 89:04-6.1776) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |
| 2 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (89:04-6.1743, 89:04-6.1750) | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 3 | Территория особо охраняемого природного объекта (89:04-9.1) | Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.05.2017 № 488-П «О государственном природном заказнике регионального значения «Надымский» |

- Зона объектов железнодорожного транспорта Т-1

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 |  |
| 3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 5 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 6 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (89:00-6.174, 89:04-6.1990, 89:04-6.2840, 89:04-6.2849) | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 2 | Придорожная полоса (89:04-6.443, 89:04-6.79, 89:04-6.184) | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3 | Прибрежная защитная полоса (89:04-6.2113, 89:04-6.2053) | Водный кодекс Российской Федерации |
| 4 | Водоохранная зона (89:04-6.2125, 89:04-6.2106, 89:04-6.2106, 89:04-6.2714) | Водный кодекс Российской Федерации |
| 5 | Охранная зона транспорта (89:04-6.2724, 89:04-6.2725, 89:04-6.2726, 89:04-6.2728, 89:04-6.2727) | Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 № 408-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Надым» |
| 6 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.54, 89:04-6.935, 89:04-6.375, 89:04-6.1004, 89:04-6.2541, 89:04-6.1919, 89:04-6.2608, 89:04-6.1402, 89:04-6.1803, 89:04-6.1764, 89:04-6.2739, 89:04-6.2764, 89:04-6.2756, 89:04-6.966, 89:04-6.1149, 89:04-6.1331, 89:04-6.1286, 89:04-6.2002, 89:04-6.2008, 89:04-6.2206, 89:04-6.2213, 89:04-6.2218, 89:04-6.1818, 89:04-6.544, 89:04-6.1672, 89:04-6.1682, 89:04-6.1733) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |
| 7 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (89:04-6.2840) | Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 |

- Зона объектов воздушного транспорта Т-2

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушный транспорт | 7.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 5 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 6 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.885, 89:04-6.1022, 89:04-6.98, 89:04-6.908, 89:04-6.1546, 89:04-6.1674) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |
| 2 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (89:04-6.1750) | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

- Зона объектов водного транспорта Т-3

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водный транспорт | 7.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - 27 кв. м на 1 место для прогулочного флота; - 75 кв. м на 1 место для спортивного флота. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
| 3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 5 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 6 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона объектов автомобильного транспорта Т-4

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 |  |
| 3 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |  |
| 4 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 5 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 6 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% |
| 7 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |  |
| 8 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |  |
| 9 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |  |
| 10 | Склад | 6.9 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
| 11 | Складские площадки | 6.9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 12 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 13 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 14 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 15 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Служебные гаражи | 4.9 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; - для многоярусных объектов – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Придорожная полоса (89:04-6.184, 89:04-6.443) | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2 | Охранная зона транспорта (89:04-6.2724, 89:04-6.2725, 89:04-6.2726, 89:04-6.2728, 89:04-6.2727) | Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 № 408-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Надым» |
| 3 | Прибрежная защитная полоса (89:04-6.2053, 89:04-6.2087, 89:04-6.2122) | Водный кодекс Российской Федерации |
| 4 | Водоохранная зона (89:04-6.2106, 89:04-6.2046, 89:04-6.2086) | Водный кодекс Российской Федерации |
| 5 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (89:04-6.1743, 89:04-6.1750, 89:04-6.1990, 89:00-6.174, 89:04-6.2820) | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 6 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (89:04-6.1873, 89:04-6.1897, 89:04-6.1902, 89:04-6.2840) | Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 |
| 7 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.1884, 89:04-6.1675, 89:04-6.2473, 89:04-6.2536, 89:04-6.1365, 89:04-6.1654, 89:04-6.1655, 89:04-6.1880, 89:04-6.1883, 89:04-6.1890, 89:04-6.1905, 89:04-6.1908, 89:04-6.562, 89:04-6.2615, 89:04-6.1184, 89:04-6.21, 89:04-6.1790, 89:04-6.430, 89:04-6.2806, 89:04-6.1216, 89:04-6.1284, 89:04-6.1093, 89:04-6.1516, 89:04-6.1527, 89:04-6.2205, 89:04-6.2760, 89:04-6.2764, 89:04-6.2767, 89:04-6.2774, 89:04-6.2776, 89:04-6.2779, 89:04-6.2775, 89:04-6.863, 89:04-6.1402, 89:04-6.1803, 89:04-6.2739, 89:04-6.2756, 89:04-6.1839, 89:04-6.184, 89:04-6.966, 89:04-6.1331, 89:04-6.2002, 89:04-6.2008, 89:04-6.2206, 89:04-6.2213, 89:04-6.2218, 89:04-6.1073, 89:04-6.1020, 89:04-6.1821, 89:04-6.1114, 89:04-6.152, 89:04-6.1771, 89:04-6.2714, 89:04-6.1818, 89:04-6.1124, 89:04-6.364, 89:04-6.1817, 89:04-6.206) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |

- Зона улично-дорожной сети Т-5

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. |
|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  |  | Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 2 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации

|  | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.610, 89:04-6.1673, 89:04-6.1675, 89:04-6.1676, 89:04-6.1677) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |

- Зона озелененных территорий общего пользования Р-1

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 3 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 5 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 6 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

|  | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.610, 89:04-6.1676) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |

- Зона объектов физической культуры и массового спорта Р-2

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 3 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 4 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 5 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  |
| 6 | Водный спорт | 5.1.5 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 7 | Авиационный спорт | 5.1.6 |  |
| 8 | Спортивные базы | 5.1.7 |  |
| 9 | Поля для гольфа и конных прогулок | 5.5 |  |
| 10 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 11 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 12 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 14 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

## Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона объектов отдыха и туризма Р-3

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Предельная максимальная высота сооружений – 5 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 2 | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30% |
| 3 | Охота и рыбалка | 5.3 |  |
| 4 | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - 27 кв. м на 1 место для прогулочного флота; - 75 кв. м на 1 место для спортивного флота. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
| 5 | Поля для гольфа и конных прогулок | 5.5 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 6 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 7 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  |
| 8 | Водный спорт | 5.1.5 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
| 9 | Спортивные базы | 5.1.7 |  |
| 10 | Курортная деятельность | 9.2 |  |
| 11 | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30% |
| 12 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 13 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 14 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 15 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона лесов Р-4

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана природных территорий | 9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Резервные леса | 10.4 |  |
| 3 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения СХ-1

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - минимальный – 5000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% |
| 2 | Овощеводство | 1.3 |  |
| 3 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |  |
| 4 | Садоводство | 1.5 |  |
| 5 | Выращивание льна и конопли | 1.6 |  |
| 6 | Скотоводство | 1.8 | Предельное максимальное количество этажей – 2 надземный этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - минимальный – 5000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
| 7 | Звероводство | 1.9 |  |
| 8 | Птицеводство | 1.10 |  |
| 9 | Свиноводство | 1.11 |  |
| 10 | Пчеловодство | 1.12 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
| 11 | Рыбоводство | 1.13 |  |
| 12 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры земельных участков: - минимальный – 5000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% |
| 13 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка – 80% |
| 14 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 2000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 15 | Питомники | 1.17 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 16 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению |
| 17 | Сенокошение | 1.19 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 18 | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 19 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 20 | Пищевая промышленность | 6.4 | Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов I - II класса опасности – 70%; - для объектов III класса опасности – 75%; - для объектов IV, V класса опасности – 80%. Минимальный процент озеленения: - для объектов I - II класса опасности – 20%; - для объектов III класса опасности – 15%; - для объектов IV, V класса опасности – 10% |
| 21 | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 22 | Водный транспорт | 7.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 23 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 24 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 25 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 26 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Склад | 6.9 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
| 3 | Складские площадки | 6.9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Водоохранная зона (89:04-6.1701, 89:04-6.2059, 89:04-6.2066, 89:04-6.2081, 89:04-6.2084, 89:04-6.2107, 89:04-6.2121, 89:04-6.2123, 89:04-6.2125, 89:04-6.2130, 89:04-6.2131, 89:04-6.2691, 89:04-6.2692, 89:11-6.504, 89:11-6.507) | Водный кодекс Российской Федерации |
| 2 | Прибрежная защитная полоса (89:04-6.1700, 89:04-6.2045, 89:04-6.2064, 89:04-6.2080, 89:04-6.2101, 89:04-6.2108, 89:04-6.2113, 89:04-6.2127, 89:04-6.2128, 89:04-6.2132, 89:04-6.2693, 89:04-6.2696, 89:11-6.518) | Водный кодекс Российской Федерации |
| 3 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (89:04-6.1159, 89:04-6.1695, 89:04-6.1698, 89:04-6.1709, 89:04-6.1710, 89:04-6.1711, 89:04-6.1712, 89:04-6.1862, 89:04-6.1869, 89:04-6.1871, 89:04-6.1879, 89:04-6.1888, 89:04-6.1889, 89:04-6.1891, 89:04-6.1896, 89:04-6.1899, 89:04-6.1910, 89:04-6.26, 89:04-6.2745, 89:04-6.2748) | Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 |
| 4 | Придорожная полоса (89:04-6.443) | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 5 | Охранная зона транспорта (89:04-6.2830, 89:04-6.2832, 89:04-6.2831, 89:04-6.2829, 89:04-6.2828, 89:04-6.2827) | Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 01.02.2021 № 52-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Новый Уренгой» |
| 6 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (89:04-6.2820) | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 7 | Охранная зона геодезического пункта (89:04-6.1001, 89:04-6.1006, 89:04-6.1015, 89:04-6.1032, 89:04-6.1035, 89:04-6.1039, 89:04-6.1042, 89:04-6.1044, 89:04-6.1048, 89:04-6.1049, 89:04-6.1050, 89:04-6.1052, 89:04-6.1056, 89:04-6.1057, 89:04-6.1059, 89:04-6.106, 89:04-6.1060, 89:04-6.1066, 89:04-6.1068, 89:04-6.107, 89:04-6.1072, 89:04-6.1075, 89:04-6.1077, 89:04-6.1078, 89:04-6.1084, 89:04-6.1095, 89:04-6.1098, 89:04-6.1099, 89:04-6.1107, 89:04-6.1109, 89:04-6.1115, 89:04-6.112, 89:04-6.1134, 89:04-6.1137, 89:04-6.1138, 89:04-6.1141, 89:04-6.1143, 89:04-6.1145, 89:04-6.1146, 89:04-6.115, 89:04-6.1151, 89:04-6.1152, 89:04-6.1153, 89:04-6.116, 89:04-6.1160, 89:04-6.1166, 89:04-6.1171, 89:04-6.1172, 89:04-6.1173, 89:04-6.1175, 89:04-6.1176, 89:04-6.1178, 89:04-6.1179, 89:04-6.118, 89:04-6.1188, 89:04-6.1189, 89:04-6.119, 89:04-6.1190, 89:04-6.1191, 89:04-6.1201, 89:04-6.1202, 89:04-6.1204, 89:04-6.1205, 89:04-6.1206, 89:04-6.1209, 89:04-6.1210, 89:04-6.1211, 89:04-6.1213, 89:04-6.1214, 89:04-6.1215, 89:04-6.1218, 89:04-6.1219, 89:04-6.1222, 89:04-6.1226, 89:04-6.1231 89:04-6.1235, 89:04-6.1240, 89:04-6.1244, 89:04-6.1248, 89:04-6.1252, 89:04-6.1254, 89:04-6.1255, 89:04-6.126, 89:04-6.1266, 89:04-6.1274, 89:04-6.1278, 89:04-6.1282, 89:04-6.1285, 89:04-6.1289, 89:04-6.1293, 89:04-6.1294, 89:04-6.1299, 89:04-6.1300, 89:04-6.1301, 89:04-6.1303, 89:04-6.1307, 89:04-6.131, 89:04-6.1310, 89:04-6.1312, 89:04-6.1314, 89:04-6.1315, 89:04-6.1321, 89:04-6.1324, 89:04-6.1328, 89:04-6.1333, 89:04-6.135, 89:04-6.136, 89:04-6.138, 89:04-6.14, 89:04-6.142, 89:04-6.143, 89:04-6.147, 89:04-6.153, 89:04-6.157, 89:04-6.158, 89:04-6.161, 89:04-6.172, 89:04-6.174, 89:04-6.176, 89:04-6.179, 89:04-6.182, 89:04-6.190, 89:04-6.194, 89:04-6.196, 89:04-6.197, 89:04-6.200, 89:04-6.202, 89:04-6.207, 89:04-6.215, 89:04-6.221, 89:04-6.2224, 89:04-6.2226, 89:04-6.2228, 89:04-6.223, 89:04-6.2231, 89:04-6.2232, 89:04-6.2236, 89:04-6.2238, 89:04-6.2240, 89:04-6.2242, 89:04-6.2244, 89:04-6.2246, 89:04-6.2247, 89:04-6.2248, 89:04-6.2249, 89:04-6.225, 89:04-6.2251, 89:04-6.2254, 89:04-6.2255, 89:04-6.2257, 89:04-6.2258, 89:04-6.2260, 89:04-6.2261, 89:04-6.2264, 89:04-6.2266, 89:04-6.2267, 89:04-6.2269, 89:04-6.227, 89:04-6.2272, 89:04-6.2274, 89:04-6.2276, 89:04-6.2280, 89:04-6.2283, 89:04-6.2285, 89:04-6.2289, 89:04-6.2290, 89:04-6.2293, 89:04-6.2297, 89:04-6.2298, 89:04-6.2299, 89:04-6.2300, 89:04-6.2301, 89:04-6.2303, 89:04-6.2305, 89:04-6.2309, 89:04-6.2310, 89:04-6.2311, 89:04-6.2312, 89:04-6.2313, 89:04-6.2315, 89:04-6.2316, 89:04-6.2317, 89:04-6.2319, 89:04-6.2320, 89:04-6.2322, 89:04-6.2324, 89:04-6.2325, 89:04-6.2326, 89:04-6.2329, 89:04-6.2331, 89:04-6.2332, 89:04-6.2333, 89:04-6.2340, 89:04-6.2341, 89:04-6.2343, 89:04-6.2345, 89:04-6.2346, 89:04-6.2347, 89:04-6.2348, 89:04-6.2351, 89:04-6.2352, 89:04-6.2353, 89:04-6.2354, 89:04-6.2355, 89:04-6.2356, 89:04-6.2357, 89:04-6.2358, 89:04-6.2360, 89:04-6.2361, 89:04-6.2362, 89:04-6.2363, 89:04-6.2364, 89:04-6.2366, 89:04-6.2367, 89:04-6.2368, 89:04-6.2369, 89:04-6.2370, 89:04-6.2371, 89:04-6.2372, 89:04-6.2373, 89:04-6.2375, 89:04-6.2376, 89:04-6.2377, 89:04-6.2378, 89:04-6.2379, 89:04-6.238, 89:04-6.2380, 89:04-6.2381, 89:04-6.2382, 89:04-6.2383, 89:04-6.2384, 89:04-6.2385, 89:04-6.2387, 89:04-6.2388, 89:04-6.2389, 89:04-6.2391, 89:04-6.2392, 89:04-6.2394, 89:04-6.2395, 89:04-6.2399, 89:04-6.2400, 89:04-6.2405, 89:04-6.241, 89:04-6.2413, 89:04-6.2415, 89:04-6.2416, 89:04-6.2419, 89:04-6.242, 89:04-6.2424, 89:04-6.2425, 89:04-6.2426, 89:04-6.2427, 89:04-6.2428, 89:04-6.2429, 89:04-6.2430, 89:04-6.2431, 89:04-6.2433, 89:04-6.2434, 89:04-6.2435, 89:04-6.2436, 89:04-6.2437, 89:04-6.2442, 89:04-6.2443, 89:04-6.2444, 89:04-6.2445, 89:04-6.2446, 89:04-6.2447, 89:04-6.2448, 89:04-6.2449, 89:04-6.2450, 89:04-6.2451, 89:04-6.2452, 89:04-6.2453, 89:04-6.2454, 89:04-6.2455, 89:04-6.2456, 89:04-6.2457, 89:04-6.2459, 89:04-6.2460, 89:04-6.2461, 89:04-6.2462, 89:04-6.2464, 89:04-6.2465, 89:04-6.2466, 89:04-6.247, 89:04-6.2479, 89:04-6.2481, 89:04-6.2482, 89:04-6.2486, 89:04-6.2488, 89:04-6.2489, 89:04-6.2492, 89:04-6.25, 89:04-6.250, 89:04-6.251, 89:04-6.2518, 89:04-6.2522, 89:04-6.2523, 89:04-6.2525, 89:04-6.2526, 89:04-6.253, 89:04-6.2532, 89:04-6.255, 89:04-6.2550, 89:04-6.2553, 89:04-6.2554, 89:04-6.2555, 89:04-6.2556, 89:04-6.2559, 89:04-6.2560, 89:04-6.2561, 89:04-6.2562, 89:04-6.2568, 89:04-6.2569, 89:04-6.257, 89:04-6.2572, 89:04-6.2573, 89:04-6.2574, 89:04-6.2577, 89:04-6.2578, 89:04-6.2580, 89:04-6.2581, 89:04-6.2582, 89:04-6.2588, 89:04-6.2591, 89:04-6.2593, 89:04-6.2594, 89:04-6.2595, 89:04-6.2596, 89:04-6.2601, 89:04-6.2602, 89:04-6.2604, 89:04-6.2605, 89:04-6.2609, 89:04-6.264, 89:04-6.269, 89:04-6.272, 89:04-6.277, 89:04-6.278, 89:04-6.280, 89:04-6.281, 89:04-6.289, 89:04-6.292, 89:04-6.293, 89:04-6.298, 89:04-6.300, 89:04-6.307, 89:04-6.309, 89:04-6.311, 89:04-6.318, 89:04-6.322, 89:04-6.325, 89:04-6.326, 89:04-6.327, 89:04-6.33, 89:04-6.339, 89:04-6.341, 89:04-6.342, 89:04-6.344, 89:04-6.348, 89:04-6.350, 89:04-6.354, 89:04-6.355, 89:04-6.359, 89:04-6.361, 89:04-6.37, 89:04-6.371, 89:04-6.372, 89:04-6.374, 89:04-6.378, 89:04-6.380, 89:04-6.392, 89:04-6.393, 89:04-6.398, 89:04-6.399, 89:04-6.400, 89:04-6.402, 89:04-6.405, 89:04-6.407, 89:04-6.408, 89:04-6.411, 89:04-6.413, 89:04-6.415, 89:04-6.417, 89:04-6.418, 89:04-6.419, 89:04-6.421, 89:04-6.423, 89:04-6.428, 89:04-6.432, 89:04-6.434, 89:04-6.436, 89:04-6.437, 89:04-6.440, 89:04-6.441, 89:04-6.457, 89:04-6.460, 89:04-6.464, 89:04-6.471, 89:04-6.476, 89:04-6.477, 89:04-6.487, 89:04-6.488, 89:04-6.489, 89:04-6.49, 89:04-6.492, 89:04-6.496, 89:04-6.499, 89:04-6.500, 89:04-6.503, 89:04-6.513, 89:04-6.514, 89:04-6.515, 89:04-6.520, 89:04-6.523, 89:04-6.524, 89:04-6.534, 89:04-6.535, 89:04-6.537, 89:04-6.540, 89:04-6.542, 89:04-6.543, 89:04-6.547, 89:04-6.557, 89:04-6.558, 89:04-6.561, 89:04-6.563, 89:04-6.564, 89:04-6.567, 89:04-6.568, 89:04-6.57, 89:04-6.570, 89:04-6.571, 89:04-6.575, 89:04-6.577, 89:04-6.58, 89:04-6.580, 89:04-6.581, 89:04-6.582, 89:04-6.584, 89:04-6.586, 89:04-6.588,9:04-6.589, 89:04-6.59, 89:04-6.592, 89:04-6.6, 89:04-6.60, 89:04-6.606, 89:04-6.608, 89:04-6.618, 89:04-6.619, 89:04-6.625, 89:04-6.626, 89:04-6.629, 89:04-6.630, 89:04-6.634, 89:04-6.635, 89:04-6.648, 89:04-6.650, 89:04-6.657, 89:04-6.659, 89:04-6.66, 89:04-6.661, 89:04-6.666, 89:04-6.668, 89:04-6.673, 89:04-6.674, 89:04-6.685, 89:04-6.686, 89:04-6.689, 89:04-6.69, 89:04-6.695, 89:04-6.697, 89:04-6.698, 89:04-6.701, 89:04-6.705, 89:04-6.706, 89:04-6.707, 89:04-6.716, 89:04-6.728, 89:04-6.730, 89:04-6.731, 89:04-6.732, 89:04-6.735, 89:04-6.737, 89:04-6.74, 89:04-6.741, 89:04-6.743, 89:04-6.746, 89:04-6.754, 89:04-6.759, 89:04-6.760, 89:04-6.761, 89:04-6.764, 89:04-6.766, 89:04-6.77, 89:04-6.771, 89:04-6.772, 89:04-6.773, 89:04-6.779, 89:04-6.781, 89:04-6.784, 89:04-6.790, 89:04-6.796, 89:04-6.800, 89:04-6.804, 89:04-6.805, 89:04-6.809, 89:04-6.818, 89:04-6.820, 89:04-6.823, 89:04-6.83, 89:04-6.836, 89:04-6.838, 89:04-6.840, 89:04-6.845, 89:04-6.847, 89:04-6.848, 89:04-6.852, 89:04-6.858, 89:04-6.866, 89:04-6.867, 89:04-6.868, 89:04-6.869, 89:04-6.871, 89:04-6.874, 89:04-6.876, 89:04-6.882, 89:04-6.884, 89:04-6.886, 89:04-6.887, 89:04-6.892, 89:04-6.896, 89:04-6.9, 89:04-6.900, 89:04-6.914, 89:04-6.916, 89:04-6.917, 89:04-6.926, 89:04-6.928, 89:04-6.93, 89:04-6.934, 89:04-6.94, 89:04-6.947, 89:04-6.955, 89:04-6.956, 89:04-6.961, 89:04-6.962, 89:04-6.965, 89:04-6.969, 89:04-6.97, 89:04-6.970, 89:04-6.980, 89:04-6.981, 89:04-6.982, 89:04-6.987, 89:04-6.994) | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» |
| 8 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:03-6.1915, 89:04-6.10, 89:04-6.1000, 89:04-6.1004, 89:04-6.1007, 89:04-6.1009, 89:04-6.1012, 89:04-6.1013, 89:04-6.1014, 89:04-6.1018, 89:04-6.1026, 89:04-6.1027, 89:04-6.1028, 89:04-6.103, 89:04-6.1030, 89:04-6.1031, 89:04-6.1034, 89:04-6.1036, 89:04-6.1037, 89:04-6.1043, 89:04-6.1045, 89:04-6.1051, 89:04-6.1053, 89:04-6.1055, 89:04-6.1058, 89:04-6.1064, 89:04-6.1065, 89:04-6.1074, 89:04-6.1074, 89:04-6.1080, 89:04-6.1082, 89:04-6.1083, 89:04-6.1085, 89:04-6.1088, 89:04-6.1090, 89:04-6.1093, 89:04-6.110, 89:04-6.1104, 89:04-6.1108, 89:04-6.1122, 89:04-6.1126, 89:04-6.1127, 89:04-6.1128, 89:04-6.1135, 89:04-6.1142, 89:04-6.1144, 89:04-6.1150, 89:04-6.1163, 89:04-6.117, 89:04-6.1198, 89:04-6.12, 89:04-6.1208, 89:04-6.1217, 89:04-6.1221, 89:04-6.1223, 89:04-6.1224, 89:04-6.1232, 89:04-6.1242, 89:04-6.1249, 89:04-6.1250, 89:04-6.1251, 89:04-6.1258, 89:04-6.1259, 89:04-6.1264, 89:04-6.1265, 89:04-6.1268, 89:04-6.1271, 89:04-6.1276, 89:04-6.128, 89:04-6.1280 89:04-6.1281, 89:04-6.1283, 89:04-6.1284, 89:04-6.129, 89:04-6.1295, 89:04-6.1297, 89:04-6.130, 89:04-6.1306, 89:04-6.1311, 89:04-6.1318, 89:04-6.1319, 89:04-6.1325, 89:04-6.1331, 89:04-6.1339, 89:04-6.134, 89:04-6.140, 89:04-6.1400, 89:04-6.1401, 89:04-6.1402, 89:04-6.1403, 89:04-6.148, 89:04-6.1503, 89:04-6.1504, 89:04-6.1505, 89:04-6.1507, 89:04-6.1508, 89:04-6.1509, 89:04-6.1510, 89:04-6.1512, 89:04-6.1513, 89:04-6.1515, 89:04-6.1517, 89:04-6.1518, 89:04-6.1519, 89:04-6.1520, 89:04-6.1521, 89:04-6.1522, 89:04-6.1523, 89:04-6.1524, 89:04-6.1525, 89:04-6.1526, 89:04-6.1528, 89:04-6.1529, 89:04-6.1530, 89:04-6.1531, 89:04-6.1532, 89:04-6.1534, 89:04-6.1535, 89:04-6.1536, 89:04-6.1539, 89:04-6.1540, 89:04-6.1545, 89:04-6.156, 89:04-6.1560, 89:04-6.1562, 89:04-6.1566, 89:04-6.1567, 89:04-6.1568, 89:04-6.1569, 89:04-6.1570, 89:04-6.1571, 89:04-6.1572, 89:04-6.1573, 89:04-6.1574, 89:04-6.1575, 89:04-6.1576, 89:04-6.1577, 89:04-6.1578, 89:04-6.1582, 89:04-6.1583, 89:04-6.1584, 89:04-6.1585, 89:04-6.1586, 89:04-6.1587, 89:04-6.1589, 89:04-6.1590, 89:04-6.1591, 89:04-6.1592, 89:04-6.1593, 89:04-6.1594, 89:04-6.1595, 89:04-6.1596, 89:04-6.1597, 89:04-6.1599, 89:04-6.1603, 89:04-6.1604, 89:04-6.1610, 89:04-6.1611, 89:04-6.1612, 89:04-6.1613, 89:04-6.1617, 89:04-6.1618, 89:04-6.1619, 89:04-6.162, 89:04-6.1620, 89:04-6.1622, 89:04-6.1623, 89:04-6.1625, 89:04-6.1626, 89:04-6.1629, 89:04-6.163, 89:04-6.1630, 89:04-6.1631, 89:04-6.1632, 89:04-6.1633, 89:04-6.1634, 89:04-6.1635, 89:04-6.1636, 89:04-6.1638, 89:04-6.1639, 89:04-6.1640, 89:04-6.1641, 89:04-6.1642, 89:04-6.1643, 89:04-6.1645, 89:04-6.1646, 89:04-6.1647, 89:04-6.1648, 89:04-6.1650, 89:04-6.1651, 89:04-6.1652, 89:04-6.1653, 89:04-6.1659, 89:04-6.166, 89:04-6.1660, 89:04-6.1661, 89:04-6.1668, 89:04-6.1670, 89:04-6.1671, 89:04-6.1672, 89:04-6.1673, 89:04-6.1674, 89:04-6.1676, 89:04-6.1678, 89:04-6.1679, 89:04-6.1680, 89:04-6.1681, 89:04-6.1682, 89:04-6.1683, 89:04-6.1685, 89:04-6.1686, 89:04-6.1687, 89:04-6.1688, 89:04-6.1689, 89:04-6.1690, 89:04-6.1691, 89:04-6.1692, 89:04-6.1693, 89:04-6.1694, 89:04-6.1696, 89:04-6.1697, 89:04-6.17, 89:04-6.1702, 89:04-6.1705, 89:04-6.1706, 89:04-6.1707, 89:04-6.1708, 89:04-6.171, 89:04-6.1719, 89:04-6.1723, 89:04-6.1724, 89:04-6.1725, 89:04-6.1726, 89:04-6.1727, 89:04-6.1728, 89:04-6.1729, 89:04-6.1730, 89:04-6.1731, 89:04-6.1732, 89:04-6.1733, 89:04-6.1734, 89:04-6.1735, 89:04-6.1736, 89:04-6.1737, 89:04-6.1738, 89:04-6.1739, 89:04-6.1740, 89:04-6.1741, 89:04-6.1742, 89:04-6.1746, 89:04-6.1755, 89:04-6.1757, 89:04-6.1758, 89:04-6.1759, 89:04-6.1760, 89:04-6.1766, 89:04-6.1777, 89:04-6.1779, 89:04-6.1781, 89:04-6.1782, 89:04-6.1783, 89:04-6.1784, 89:04-6.1785, 89:04-6.1786, 89:04-6.1787, 89:04-6.1788, 89:04-6.1789, 89:04-6.1791, 89:04-6.1792, 89:04-6.1793, 89:04-6.1794, 89:04-6.1795, 89:04-6.18, 89:04-6.1800, 89:04-6.1803, 89:04-6.1808, 89:04-6.1809, 89:04-6.1810, 89:04-6.1811, 89:04-6.1812, 89:04-6.1813, 89:04-6.1814, 89:04-6.1815, 89:04-6.1819, 89:04-6.1822, 89:04-6.1823, 89:04-6.1824, 89:04-6.1825, 89:04-6.1826, 89:04-6.1828, 89:04-6.1831, 89:04-6.1832, 89:04-6.1840, 89:04-6.1876, 89:04-6.1892, 89:04-6.1893, 89:04-6.1911, 89:04-6.1917, 89:04-6.1918, 89:04-6.1919, 89:04-6.1931, 89:04-6.1932, 89:04-6.1933, 89:04-6.1934, 89:04-6.1935, 89:04-6.1936, 89:04-6.1940, 89:04-6.1941, 89:04-6.1942, 89:04-6.1943, 89:04-6.1944, 89:04-6.1945, 89:04-6.1946, 89:04-6.1947, 89:04-6.1948, 89:04-6.1949, 89:04-6.195, 89:04-6.1950, 89:04-6.1953, 89:04-6.1954, 89:04-6.1958, 89:04-6.1959, 89:04-6.1960, 89:04-6.1961, 89:04-6.1962, 89:04-6.1966, 89:04-6.1968, 89:04-6.1969, 89:04-6.1972, 89:04-6.1974, 89:04-6.1980, 89:04-6.1983, 89:04-6.1985, 89:04-6.1992, 89:04-6.1993, 89:04-6.1994, 89:04-6.1995, 89:04-6.1999, 89:04-6.2000, 89:04-6.2001, 89:04-6.2002, 89:04-6.2003, 89:04-6.2004, 89:04-6.2005, 89:04-6.2006, 89:04-6.2007, 89:04-6.2008, 89:04-6.2009, 89:04-6.2010, 89:04-6.2011, 89:04-6.2012, 89:04-6.2013, 89:04-6.2014, 89:04-6.2015, 89:04-6.2016, 89:04-6.2017, 89:04-6.2018, 89:04-6.2019, 89:04-6.2021, 89:04-6.2023, 89:04-6.2024, 89:04-6.2025, 89:04-6.2026, 89:04-6.2027, 89:04-6.2029, 89:04-6.203, 89:04-6.2030, 89:04-6.2031, 89:04-6.2032, 89:04-6.2033, 89:04-6.2034, 89:04-6.2035, 89:04-6.2036, 89:04-6.2037, 89:04-6.2038, 89:04-6.2039, 89:04-6.2040, 89:04-6.2041, 89:04-6.2042, 89:04-6.2138, 89:04-6.2139, 89:04-6.2140, 89:04-6.2141, 89:04-6.2142, 89:04-6.2143, 89:04-6.2144, 89:04-6.2145, 89:04-6.2146, 89:04-6.2147, 89:04-6.2148, 89:04-6.2149, 89:04-6.2150, 89:04-6.2151, 89:04-6.2152, 89:04-6.2153, 89:04-6.2154, 89:04-6.2155, 89:04-6.2156, 89:04-6.2157, 89:04-6.2158, 89:04-6.2159, 89:04-6.2160, 89:04-6.2161, 89:04-6.2162, 89:04-6.2163, 89:04-6.2164, 89:04-6.2165, 89:04-6.2166, 89:04-6.2167, 89:04-6.2168, 89:04-6.2169, 89:04-6.2170, 89:04-6.2171, 89:04-6.2172, 89:04-6.2173, 89:04-6.2174, 89:04-6.2175, 89:04-6.2176, 89:04-6.2177, 89:04-6.2178, 89:04-6.2179, 89:04-6.2180, 89:04-6.2181, 89:04-6.2182, 89:04-6.2183, 89:04-6.2184, 89:04-6.2185, 89:04-6.2186, 89:04-6.2187, 89:04-6.2188, 89:04-6.2189, 89:04-6.2190, 89:04-6.2191, 89:04-6.2192, 89:04-6.2193, 89:04-6.2194, 89:04-6.2195, 89:04-6.2196, 89:04-6.2197, 89:04-6.2198, 89:04-6.2199, 89:04-6.2200, 89:04-6.2201, 89:04-6.2202, 89:04-6.2204, 89:04-6.2206, 89:04-6.2213, 89:04-6.2218, 89:04-6.230, 89:04-6.236, 89:04-6.237, 89:04-6.240, 89:04-6.245, 89:04-6.2458, 89:04-6.2467, 89:04-6.2468, 89:04-6.2470, 89:04-6.2471, 89:04-6.2474, 89:04-6.2475, 89:04-6.2496, 89:04-6.2497, 89:04-6.2498, 89:04-6.2499, 89:04-6.2502, 89:04-6.2504, 89:04-6.2508, 89:04-6.2509, 89:04-6.2512, 89:04-6.252, 89:04-6.2537, 89:04-6.2538, 89:04-6.2539, 89:04-6.254, 89:04-6.2541, 89:04-6.254289:04-6.2544, 89:04-6.2545, 89:04-6.2547, 89:04-6.2548, 89:04-6.2549, 89:04-6.259, 89:04-6.2608, 89:04-6.2613, 89:04-6.27, 89:04-6.2732, 89:04-6.2739, 89:04-6.2758, 89:04-6.2759, 89:04-6.2760, 89:04-6.2761, 89:04-6.2762, 89:04-6.2763, 89:04-6.2764, 89:04-6.2765, 89:04-6.2766, 89:04-6.2767, 89:04-6.2769, 89:04-6.2770, 89:04-6.2771, 89:04-6.2772, 89:04-6.2773, 89:04-6.2777, 89:04-6.2778, 89:04-6.2780, 89:04-6.2781, 89:04-6.2782, 89:04-6.2783, 89:04-6.2784, 89:04-6.2785, 89:04-6.2787, 89:04-6.279, 89:04-6.2812, 89:04-6.2813, 89:04-6.296, 89:04-6.301, 89:04-6.302, 89:04-6.303, 89:04-6.321, 89:04-6.321, 89:04-6.335, 89:04-6.34, 89:04-6.346, 89:04-6.35, 89:04-6.351, 89:04-6.352, 89:04-6.353, 89:04-6.356, 89:04-6.357, 89:04-6.375, 89:04-6.377, 89:04-6.381, 89:04-6.39, 89:04-6.391, 89:04-6.403, 89:04-6.404, 89:04-6.42, 89:04-6.424, 89:04-6.426, 89:04-6.429, 89:04-6.431, 89:04-6.438, 89:04-6.439, 89:04-6.442, 89:04-6.449, 89:04-6.45, 89:04-6.450, 89:04-6.466, 89:04-6.48, 89:04-6.493, 89:04-6.501, 89:04-6.509, 89:04-6.511, 89:04-6.521, 89:04-6.525, 89:04-6.528, 89:04-6.53, 89:04-6.530, 89:04-6.532, 89:04-6.533, 89:04-6.538, 89:04-6.54, 89:04-6.541, 89:04-6.559, 89:04-6.576, 89:04-6.583, 89:04-6.585, 89:04-6.597, 89:04-6.609, 89:04-6.61, 89:04-6.614, 89:04-6.621, 89:04-6.627, 89:04-6.631, 89:04-6.646, 89:04-6.647, 89:04-6.65, 89:04-6.651, 89:04-6.654, 89:04-6.655, 89:04-6.663, 89:04-6.665, 89:04-6.671, 89:04-6.684, 89:04-6.690, 89:04-6.699, 89:04-6.7, 89:04-6.702, 89:04-6.710, 89:04-6.711, 89:04-6.714, 89:04-6.725, 89:04-6.727, 89:04-6.749, 89:04-6.750, 89:04-6.751, 89:04-6.755, 89:04-6.758, 89:04-6.765, 89:04-6.774, 89:04-6.776, 89:04-6.8, 89:04-6.810, 89:04-6.813, 89:04-6.830, 89:04-6.834, 89:04-6.853, 89:04-6.855, 89:04-6.857, 89:04-6.863, 89:04-6.875, 89:04-6.878, 89:04-6.880, 89:04-6.881, 89:04-6.883, 89:04-6.899, 89:04-6.909, 89:04-6.91, 89:04-6.912, 89:04-6.918, 89:04-6.92, 89:04-6.922, 89:04-6.927, 89:04-6.929, 89:04-6.931, 89:04-6.935, 89:04-6.940, 89:04-6.942, 89:04-6.960, 89:04-6.98, 89:04-6.985, 89:04-6.995, 89:05-6.3016, 89:04-6.1939, 89:04-5.11, 89:04-5.3, 89:04-5.31, 89:04-5.94, 89:04-5.96, 89:04-6.1005, 89:04-6.1140, 89:04-6.1225, 89:04-6.1323, 89:04-6.1684, 89:04-6.170, 89:04-6.1703, 89:04-6.1718, 89:04-6.1756, 89:04-6.1937, 89:04-6.1997, 89:04-6.216, 89:04-6.2472, 89:04-6.544, 89:04-6.762, 89:04-6.885, 89:04-6.974, 89:04-6.974, 89:04-6.2872, 89:04-6.2875, 89:04-6.2876, 89:04-6.2882, 89:04-6.2883, 89:04-6.2884, 89:04-6.2885) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |

- Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ-2

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ведение огородничества | 13.1 | Предельная максимальная высота строений, сооружений, не являющихся объектами капитального строительства – 3 метра. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
| 2 | Ведение садоводства | 13.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – 2500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
| 3 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 4 | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 5 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |
| 6 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 7 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для многоярусных объектов – 3 м; - для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 24 кв. м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 2 | Магазины | 4.4 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
| 3 | Общественное питание | 4.6 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются по красной линии. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |
| 4 | Земельные участки общего назначения | 13.0 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона кладбищ СН-1

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ритуальная деятельность | 12.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет.

- Зона складирования и захоронения отходов СН-2

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Специальная деятельность | 12.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 4 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |
| 3 | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет

- Зона озелененных территорий специального назначения СН-4

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование вида использования | код вида использования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запас | 12.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |
| 3 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территорий | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охранная зона инженерных коммуникаций (89:04-6.1544) | В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости |